Evolution de la Télévision

Mise à jour en Décembre 2014.

Depuis plusieurs mois, nous voyons apparaitre chez les distributeurs des téléviseurs de très grande taille, (jusqu'à deux mètres de largeurs et même au-delà), avec un écran extra plat (quelques centimètres) et sur lesquels on peut lire

UltraHD/4K		De quoi s'agit-il ?

Les points important pour bien choisir les téléviseurs de cette nouvelle norme.

Qui sera généralisée à partir de 2016

Le téléviseur le plus courant aujourd'hui est une TV numérique extraplate avec un écran Full HD et une taille plus ou moins grande (de 24" à 60" environ- un pouce = 25,4 mm)

Ce format appelé Full HD ou 1080p est le standard d'aujourd'hui, il permet la diffusion des chaines de télévision en mode HD haute définition depuis le 30 oct. 2008.

La définition est de 1920 x 1080 pixels.

ECRAN

La nouvelle définition d'écran qui arrive et qui est déjà disponible aujourd'hui, 
comportera 3840x2160 pixels, c'est-à-dire qu'il y aura 4 fois plus de pixels pour une bien meilleures résolution de l'image.

Mais en contrepartie, la quantité de données à transmettre va également être multipliée par 4, ce qui va conduire à certaines contraintes technologique qui devront être respectées pour bénéficier de toute la qualité UHD/4K.

Comme en parallèle, les écrans ferons de gros progrès au niveau de l'affichage, les TV du futur proche seront de bien meilleure qualité que ce que nous connaissons aujourd'hui (et qui n'est déjà pas si mal)

Mais les choses se compliquent un peu en cette période transitoire ou nous quittons progressivement la TV HD pour parvenir au tout "Ultra HD/4K" vers 2016.

Pour mémoire, la France n'est pas encore totalement couverte par la TNT-HD. Il reste des régions de France ou la diffusion est encore en mode traditionnel 640x480. La totalité de la France ne sera couverte qu'à la fin du premier semestre 2015.

CODEC

La télévision numérique utilise un système de compression des données qui permet de faire passer plus d'information dans le même canal d'émission.

Ce système de compression appelé Codec, est un algorithme mathématique complexe qui évolue avec les progrès de la technologie.

L'ancien codec pour la TV-HD s'appelle AVC/H.264

Le nouveau codec qui sera utilisé pour la TV-HUD/4K s'appelle HEVC

Si vous ne disposez pas du nouveau codec dans votre téléviseur, il faudra acheter un boitier extérieur relié à une entrée HDMI.

Prises HDMI

Les prises HDMI actuelles sont en version 1.4 et sont limitées à 30 images par seconde.

Pour transmettre le flux d'information plus important en UHD, il faudra utiliser la nouvelle connectique HDMI 2.0 qui permettra un flux à 60 images par seconde.

Il faudra aussi que votre lecteur BlueRay ou votre console de jeux vidéo  soient compatible avec la nouvelle norme et dispose d'une prise HDMI 2.0

Protection commerciale des œuvres

Enfin pour assurer la protection des films loués ou achetés sur internet, on utilisera un system de protection des contenus qui s'appelle HDCP 2.2 et qui seul permettra de visionner des films avec la qualité UHD/4k.

Si vous n'avez pas le bon système de codage, vous ne pourrez pas louer ou acheter des films en 4K, ou bien vous les visionnerez avec l'ancienne définition d'écran. Dommage.

Choix de la taille d'écran

Avec la résolution actuelle en 1080p, si on est trop près de l'écran, on voit surtout des petits carrés (pixels) qui sont assez désagréables et qui font mal à la tète à la longue.

Avec le nouveau format UHD/4K il est possible d'être beaucoup plus près de l'écran qu'avant.

Avec un écran CRT (cathodique) il fallait une distance de 5 à 7 fois la diagonale d'écran.

Avec un écran plat FullHD 1080p il faut environ 3 D

Avec un écran UHD/4K il faut seulement 1,5 D

A vous de choisir la bonne taille en fonction de votre lieu de vie.

UpScaling

Les mouvements rapides de camera ou du sujet (film d'animation ou match de foot), vont produire des images saccadées et finiront par induire de la fatigue visuelle.

Pour éviter cela, certain téléviseurs utilisent une technique appelée UpScaling (sur échantillonnage), qui consiste, entre deux images, à définir par pur calcul, une ou plusieurs images intermédiaires qui vont donner une sensation de fluidité, pour donner à l'œil l'impression qu'il y a 4 ou 6 images alors qu'en réalité, il n'y en a que deux.

En résumé, pour acheter un bon téléviseur compatible Ultra HD/4K

Il ne suffit pas d'acheter une TV d'une marque connue avec un look qui vous plait,

il faudra aussi vérifier

- La présence de plusieurs prises HDMI à la norme 2.0

- La présence d'un système de codage HDCP 2.2

- D'un système de compression HEVC

- D'un bon système d'UpScaling

Evolution des émetteurs

En préambule, voici un petit récapitulatif rapide de l'évolution des émissions de télévision en France.

| 1931 | première transmission d'une image entre Montrouge et Malakoff |
| --- | --- |
| 8 nov 1935 | première transmission depuis l'émetteur de la tour Eiffel |
| 1949 | première émission sur le réseau national en 819 lignes et en noir et blanc |
| 18 avril 1964 | lancement de la deuxième chaine en noir et blanc en 625 lignes |
| 1 oct 1967 | passage de la 2° chaine en couleur (procédé SECAM) |
| 31 dec 1972 | lancement de la troisième chaine en couleur |
| 1981 | Les postes fabriqué avant cette date et qui ne comportent pas de prises PERITEL sont obsolètes et ne pourrons plus être utilisés après le 30 nov 2011 |
| 1983 | Arrêt définitif des émetteurs en 819 lignes, TF1 sera en 625 lignes, comme tous les autres |
| 31 mars 2005 | Création de la TNT Télévision numérique terrestre, nécessite un récepteur numérique ou un adaptateur TNT pour les anciens postes analogiques |
| 30 oct 2008 | Lancement de la TNT HD haute définition |
| 29 nov 2011 | Arrêt définitif de la télévision analogique et passage au tout numérique |
| 2014 | Premiers téléviseurs en Ultra Haute définition 4K avec 3840x 2160 pixels Ils ne peuvent être utilisés qu'avec des lecteurs BlueRay ou des films loués. Il n'existe pas encore d'émissions diffusées en UHD |

Evolution des téléviseurs

Technologie analogique

Téléviseurs à tube cathodiques (CRT = Cathode Ray Tube)

Technologie numérique (avec compression des données)

Format des écrans

640x480

1280x720 HD

1920x1080 Full-HD ou 1080p

3840x2160 UlraHD/4K

Ecrans plats numériques

Ecran à cristaux liquides LCD = Liquid Cristal Display

Ecran plasma

Ecran à LED = Light Emitting Diode

Ecran OLED =   Organic Light Emitting Diode